ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

(ФГБОУ ВО ИрГУПС)

Факультет: «Системы обеспечения транспорта»

Кафедра: "Автоматика, телемеханика и связь"

Контрольная работа №2

Вариант №61

| Выполнил: студент гр. СОД 2-18-1 Истомин Н.В. | Проверил: Доцент кафедры АТС Алексеенко В. А. |
| --- | --- |

Иркутск  2020

Исходные данные:

f = {0,3,7,8,9,11,12}X1X2X3X4

1.Построим таблицу истинности:

| № | X1 | X2 | X3 | X4 | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

2. Минимизация заданной ФАЛ методом Квайна.

2.1. СДНФ ФАЛ:

f=X1X2X3X40∨X1X2X3X43∨X1X2X3X47∨X1X2X3X48∨X1X2X3X49∨X1X2X3X411

∨X1X2X3X412

2.2. Склеивание 1-ого этапа:

f=X2X3X40-8∨X1X3X43-7∨X2X3X43-11∨X1X2X3∨8-9X1X3X4∨8-12X1X2X49-11

2.3. Составляем таблицу перекрытий:

Таблица перекрытий:

| Упрощённые конъюнкции | Исходные конъюнкции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 |
| X2X3X4 | V |  |  | V |  |  |  |
| X1X3X4 |  | V | V |  |  |  |  |
| X2X3X4 |  | V |  |  |  | V |  |
| X1X2X3 |  |  |  | V | V |  |  |
| X1X3X4 |  |  |  | V |  |  | V |
| X1X2X4 |  |  |  |  | V | V |  |
| Строка перекрытий | V | V | V | V | V | V | V |

2.4. Запишем минимизированную форму ФАЛ (МФАЛ) 
fmin=X2X3X4∨X1X3X4∨X1X2X4∨X1X3X4

3. Минимизация заданной ФАЛ методом Квайна – Мак-Класки .

3.1. СДНФ ФАЛ:

f=X1X2X3X40∨X1X2X3X43∨X1X2X3X47∨X1X2X3X48∨X1X2X3X49∨X1X2X3X411

∨X1X2X3X412

3.2. Заменим инверсные аргументы на «0», а вместо неинверсных подставим «1»:

f=00000∨00113∨01117∨10008∨10019∨101111∨110012

3.3. Разбиваем конъюнкции СДНФ на группы и выполняем склеивание:

| Номер группы | Члены группы | Члены разложения первого ранга |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | -000 |
| 1 | 1000 | 100-,1-00 |
| 2 | 0011,1001,1100 | 0-11,-011,10-1 |
| 3 | 0111,1011 |  |

3.4. Составляем таблицу перекрытий:

Таблица перекрытий

| Коды | 0000 | 1000 | 0011 | 1001 | 1100 | 1011 | 0111 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -000 | V | V |  |  |  |  |  |
| 100- |  | V |  | V |  |  |  |
| 1-00 |  | V |  |  | V |  |  |
| 0-11 |  |  | V |  |  |  | V |
| -011 |  |  | V |  |  | V |  |
| 10-1 |  |  |  | V |  | V |  |
| Строка перекрытий | V | V | V | V | V | V | V |

3.5. Запишем минимизированную форму ФАЛ (МФАЛ):

fmin=-000∨1-00∨0-11∨10-1=

=X2X3X4∨X1X3X4∨X1X3X4∨X1X2X4

Задание №2. Минимизация частично заданной ФАЛ:

Частично заданная ФАЛ получаем из исходной полностью заданной ФАЛ, например, заменив значения на наборах 11 по 15 на безразличные значения.

f = { 0, 3, 7, 8, 9, (11,12,13, 14, 15)}X1X2X3X4

1.Таблица истинности ФАЛ:

| № | X1 | X2 | X3 | X4 | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | * |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | * |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | * |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | * |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |

2. Минимизация частично заданной ФАЛ методом Квайна.

2.1. Находим функции f0 и f1:

| № | X1 | X2 | X3 | X4 | f | f0 | f1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 1 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 1 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 0 | 1 |

2.2. Упростим полностью заданную функцию f1 методом Квайна– Мак-Класки:

f1=X1X2X3X40∨X1X2X3X43∨X1X2X3X47∨X1X2X3X48∨X1X2X3X49∨

X1X2X3X411∨X1X2X3X412∨X1X2X3X413∨X1X2X3X414∨X1X2X3X415

2.3. Заменим инверсные аргументы на «0», а вместо неинверсных подставим «1»:

f1=00000∨00113∨01117∨10008∨10019∨

101111∨110012∨110113∨111014∨111115

2.4. Разбиваем конъюнкции СДНФ на группы и выполняем склеивание:

| Номер группы | Члены группы | Члены разложения первого ранга | Члены разложения второго ранга |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0000 | -000 | -000 |
| 1 | 1000 | 100-,1-00 | 1-0-,1-00 |
| 2 | 0011, 1001,1100 | 0-11,-011,10-1,110-, 11-0 | --11,--11,1—1,11--,11-- |
| 3 | 0111,1011,1101,1110 | -111,1-11,11-1,111- |  |
| 4 | 1111 |  |  |

2.5. Составляем таблицу перекрытий:

Таблица перекрытий

| Упрощённые конъюнкции f1 | Исходные конъюнкции f0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0000 | 0011 | 0111 | 1000 | 1001 |
| -000 | V |  |  | V |  |
| 1-00 |  |  |  | V |  |
| 1-0- |  |  |  | V | V |
| --11 |  | V | V |  |  |
| 1—1 |  |  |  |  | V |
| 11-- |  |  |  |  |  |
| Строка перекрытий | V | V | V | V | V |

2.6. Запишем минимизированную форму ФАЛ (МФАЛ):

fmin=-000∨--11∨1-0-=

=X2X3X4∨X3X4∨X1X3

3. Минимизация частично заданной ФАЛ методом существенных переменных:

| № | X1 | X2 | X3 | X4 | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | * |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | * |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | * |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | * |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | * |

3.1. Составим таблицу существенных переменных:

| Разрешенные наборы | Запрещенные наборы |  |  |  |  |  | Остатки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 |  |
| X1X2X3X4 | X4 | X3 | X2 | X2X3 | X2X4 | X1X3 | X2X3X4 |
| X1X2X3X4 | X3 | X4 | X2X3X4 | X2X3 | X2X4 | X1X4 | X3X4 |
| X1X2X3X4 | X2X3 | X2X4 | X3X4 | X3 | X4 | X1X2X4 | X3X4 |
| X1X2X3X4 | X1X4 | X1X3 | X1X2 | X1X2X4 | X1X2X3 | X3 | X1X3 |
| X1X2X3X4 | X1 | X1X3X4 | X1X2X4 | X1X2 | X1X2X3X4 | X3X4 | X1X3 |

3.2. Составляем таблицу перекрытий:

Таблица перекрытий:

| Остатки | Существенные переменные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 | X1X2X3X4 |
| X2X3X4 | V |  |  | V |  |
| X3X4 |  | V | V |  |  |
| X1X3 |  |  |  | V | V |
| Строка перекрытий | V | V | V | V | V |

3.3. Запишем МФАЛ:

fmin=X2X3X4∨X3X4∨X1X3